## 02 Makey Makey | Methodenbox

# Problemhilfen

### Sollte der Controller nicht funktionieren, kann dies verschiedene Gründe haben. Versucht folgende Möglichkeiten, um das Problem zu lösen, bevor ihr die Lehrkraft fragt.

Makey Makey reagiert nicht

- Überprüfe, ob das USB-Kabel an Computer und Platine richtig angeschlossen ist.

- Überprüfe, ob der Computer die Platine erkannt hat.

- Probiere einen anderen USB-Port.

- Starte den Computer neu.

Tasten reagieren nicht oder es gibt kein Signal

- Funktionieren der Stromkreislauf und die Erdung?

- Überprüfe die Oberfläche auf Schmutz oder Rückstände, die das Leiten 
von Strom verhindern könnten.

- Halte eine Hand oder einen Finger auf „Erdung“, um zu überprüfen, ob diese funktioniert.

- Kontrolliere alle Kabelverbindungen.

- Positioniere die Klemmen neu oder tausche sie aus.

Gegenstand funktioniert nicht als Taste

- Eventuell leitet der Gegenstand keinen Strom oder die Kontaktstelle ist nicht geeignet.

- Überprüfe denselben Anschluss der Krokodilklemme mit einem anderen Gegenstand, wie einer Münze, einem Draht oder Alufolie.

- Bei Graphit von Bleistiftzeichnungen muss die Zeichnung eventuell dicker sein.

Zwei Tasten lösen gleichzeitig aus

- Überprüfe die Verkabelung.

- Kontrolliere, ob sich die Krokodilklemmen berühren.

- Eventuell liegen die Gegenstände zu nah beieinander.

Makey Makey blinkt ungewöhnlich oder leuchtet nicht

- Überprüfe, ob die Platine ordentlich an den Strom angeschlossen ist.

- Teste ein anderes Kabel oder einen anderen USB-Port.

- Teste eine andere Platine.